附件2

燃气泄漏应急处置基本方法

| 序号 | 处置 对象 | 泄漏处置要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小区居民户内燃气 | （1）迅速关闭本户入户燃气总阀或本户所在楼栋燃气立管阀门，切断气源。 （2）轻轻打开窗户，打开窗户过程中避免产生火花，让燃气从窗户飘散至室外。 （3）维持户内照明、油烟机等用电设备的既有状态，即禁止启动或关闭它们，防止启动或关闭操作过程中产生电火花。 （4）迅速到室外安全的位置拨打燃气公司电话，由专业人员上门处置。 |
| 2 | 居民小区庭院管道燃气 | （1）迅速疏散小区居民至安全地带。 （2）禁止人员抽烟等所有产生火花火种的行为。 （3）迅速联系燃气公司，由专业人员到现场处置，关闭小区燃气总阀门，切断气源。 |
| 3 | 工商业 用户户 内燃气 | （1）迅速关闭本户计量表前的燃气总阀，切断气源。 （2）轻轻打开窗户，打开窗户过程中避免产生火花，让燃气从窗户飘散至室外。 （3）维持户内照明、油烟机等用电设备的既有状态，即禁止启动或关闭它们，防止启动或关闭操作过程中产生电火花。 （4）迅速到室外安全的位置拨打燃气公司电话，由专业人员上门处置。 |
| 4 | 市政管道燃气 | （1）发现市政管道燃气泄漏，迅速组织疏散周围群众。 （2）迅速联系燃气公司，由专业人员到现场处置，关闭所有与泄漏点相关的市政燃气阀门，切断气源。 |
| 5 | 瓶装 液化 石油气 | （1）迅速关闭气瓶角阀，切断气源。 （2）如果气瓶角阀失灵，不能切断气源，应小心把气瓶搬至室外安全地带，迅速联系专业人员或拨打119消防电话，请求外部救援力量进行处置。 （3）如果液化石油气瓶泄漏并着火，应保持瓶身直立，禁止瓶身倾倒，迅速拨打119消防电话，请求外部救援力量进行处置。 |